蜂箱称重系统可行性方案设计

一、总体设计方案

图 1.1 半桥式测重传感器摆放位置图

四点分布式测重方案：在蜂箱顶部四角挖适当的槽如图1.1所示，在槽上方合适位置固定相应 半桥式测重传感器，四角共四个，通过合理的接线顺序，一侧由两个半桥组成全桥接入HX711AD采集模块，再由STM32F103RCT6通过IIC数据传输读取， 经过适当滤波以及数据处理，蜂箱上蜂巢重量为Weight = 左右全桥重量加权取平均。

二、系统原理性分析

2.1 半桥式分析

图 2.1 半桥式测重传感器实物图及原理图

半桥式称重传感器，测量时,外侧边正确施加外力，E字形传感器的应变梁部分(即中间贴应变片的,有白色覆胶的梁臂)和外侧边要形成一个方向相反的剪切力,即中间的应变梁在受力下必需可以发生弯曲变化,应变梁受力面另一侧不可有阻挡物。因此，传感器下方需要开槽。

2.2 全桥式分析：

为了称重传感器安装正反面 面向一直（安装时反面朝上），规定以下线序设定。

图 2.2 全桥测重传感器原理图及线序规定

图 2.3 全桥测重传感器原理图

由两个半桥称重传感器组成的全桥，当初始阻值：R1＝R2＝R3＝R4，其变化值ΔR1＝ΔR2＝ΔR3＝ΔR4时，其桥路输出电压Uo≈(△R／R)E＝KεE。其输出灵敏度比半桥又提高了一倍，非线性得到改善。

三、称重系统设计

3.1结构设计

在边侧打上凹槽，使得工件可以刚好卡进去，起到固定固件的作用。采用工件下方镂空，当重物压上，可以自由形变，不受底板的限制。

图 3.1.1 半桥安装图图

四点分布式，在整个称重平面安置四个半桥形变工件形成左右侧个一个全桥。“E”字型工件统一 “E”的三横朝外。

图 3.1.2 四点分布式在蜂箱布局图

方铝架四周各有一个凸起螺丝，螺丝位置对应四点半桥称重传感器的位置。

图 3.1.3  方铝架结构

图 3.1.4 整体效果图

3.2 硬件设计：

图 3.2.1 硬件设计整体框图

3.3 软件设计

图 3.3.1程序设计思路

测重系统都基于称重传感器低重量时的线性特性，因此应有m0（定义为：重量每上升1KG，MCU采集到数据的增长量△Value）。在程序中用Normalized[ ]代表归一化系数。
   因此，首先系统应把归一化的的m0值求出。

实现方法：STM32初始化后1.5s采集称重平面 最小0点，作为归一化的最小值(左侧)var_min[0](右侧)和var_min[1]。

然后系统进入等待中，当称重平面放上1KG标准重物时，并且等待数据采集稳定后，系统将采集到 数据变化量(此时采集到的数据与var_min的差值)存入 one_KG[0]与one_KG[1]中。

则可以得到系统的

Normalized [0]= 1/one_KG [0] = 9.669 * 10 ^-6

Normalized [1]= 1/one_KG [1] = 1.138 * 10 ^-5

Weight[0] = Normalized[0]*(AD_Value[0]-var_min[0])*100;

Weight[1] = Normalized[1]*(AD_Value[1]-var_min[1])*100;

四、测试效果

图 4.1.1 砝码测试图

首先，在方铝架上插入蜂巢片，在其上方放上砝码测试：（位置随机摆放）

| 砝码重量(kg) | 测量值(kg) |
| --- | --- |
| 0.1 | 0.09 |
| 0.2 | 0.18 |
| 0.3 | 0.29 |
| 0.5 | 0.48 |

在方铝架上插入蜂巢片，然后，在其上方放上总重量为3.50kg的四个重物测试：

图 4.1.2 重物测试图

测试位置摆放对测重的影响（总重量3.5kg）：

3.51kg

3.45kg

3.53kg

3.46kg

3.50kg

3.54kg

3.53kg

3.57kg

在3.5kg重物测试下整体性误差不超过0.1KG。

在测试一个实际为10.1KG的重物，测其重量值为10.4KG，在重物重量较大时，误差相较变大。

五、误差性分析

1.非专业性的开槽与安装，导致整体结构较为不对称以及不够水平，测试时发现方铝架确实有高有低。

2.硬件接线上的阻抗误差。

3.程序上的滤波以及数据处理有待优化。

附录：

方铝架结构与其参数：

程序-数据采集：

void Ad_Collect()

{

u8 i=0;

Last_AD_Value[0]=AD_Value[0];

Last_AD_Value[1]=AD_Value[1];

for(i=0;i<10;i++){

var0[i]=ReadAD0()/Divisor;

var1[i]=ReadAD1()/Divisor;

}

AD_Value[0]=Bubble(var0);

AD_Value[1]=Bubble(var1);

Normalized[0] = (float)(AD_Value[0]-var_min[0])/(float)(var_max[0]-var_min[0]);

Normalized[1] = (float)(AD_Value[1]-var_min[1])/(float)(var_max[1]-var_min[1]);

Weight[0] = Normalized[0]*200*10;

Weight[1] = Normalized[1]*200*10;

Weight[2] = (Weight[0]+Weight[1])/2;

if(Weight[0]>=0){

LCD_ShowString(10,210,200,24,24, "+");

}

else {LCD_ShowString(10,210,200,24,24, "-");}

if(Weight[1]>=0){

LCD_ShowString(120,210,200,24,24, "+");

}

else {LCD_ShowString(120,210,200,24,24, "-");}

}